[image: image1.wmf]corso di laurea in informatica

corso di diploma universitario in informatica

Reti di Calcolatori – Architettura degli Elaboratori II (reti)

prof. Nello SCARABOTTOLO — anno accademico 2001/02

APPELLO DI ESAME — 16 luglio 2002


Cognome



Nome



Matricola
Firma


Valutazioni
1 (18) 
2 (6)
3 (6)
4 (6)
5 (6)
6 (6)
7 (6)

NOTE PER LO SVOLGIMENTO

Durante lo svolgimento delle domande di tipo culturale o metodologico, limitarsi a discutere gli aspetti richiesti dalla domanda, senza sprecare tempo in inutili trattazioni generali.

Durante lo svolgimento di eventuali esercizi di natura progettuale, giustificare ogni eventuale aggiunta o precisazione delle specifiche, e discutere le motivazioni delle scelte di progetto più significative.

ATTENZIONE: è vietato consultare testi o appunti di qualsiasi genere.
N.B.
Il presente foglio - compilato a STAMPATELLO  e firmato - deve essere 
riconsegnato insieme all'elaborato.

Rispondere alle domande da 1 a 4

oppure alle domande da 2 a 7

— 1 — punti 18

[image: image3.wmf]
Un minicalcolatore – dotato di CPU a 30 MHz e di un disco rigido con tempo medio di accesso di 20 msec. – viene utilizzato per elaborazioni di tipo interattivo, la cui osservazione – per un periodo di tempo di 1000 sec. – porta a misurare i seguenti valori:

Completamenti:
50

Occupazione della CPU:
600 sec.

Occupazione della memoria di lavoro:
400 sec.

Occupazione del disco rigido:
600 sec.

Tempo medio di riflessione:
20 sec.

Valutare la convenienza di apportare al sistema originario le seguenti modifiche, non mutuamente esclusive:

A. sostituzione della CPU con una avente frequenza di clock di 60 MHz (costo: 4 milioni)
B. sostituzione del disco rigido con uno avente tempo di accesso di 10 msec. (costo: 10 milioni)
Per la situazione ritenuta più conveniente quando si pensi a un numero medio di utenti collegati pari a tre, tracciare qualitativamente l'andamento del tempo di risposta in funzione del tempo di riflessione, in presenza dei suddetti tre utenti collegati.
— 2 — punti 6
Cosa si intende con la sigla SIMD e quali caratteristiche hanno le macchine così etichettabili.

— 3 — punti 6
Caratteristiche salienti di una CPU superscalare.

— 4 — punti 6
L’analisi in frequenza delle forme d’onda: cosa significa e cosa consente di determinare.

— 5 — punti 6
Il problema delle data dependencies.

— 6 — punti 6
Le reti di interconnessione dinamiche.

— 7 — punti 6
Modalità di codifica digitale delle informazioni per una trasmissione in banda base.

� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image2.wmf]_925652811

_984143994.doc
[image: image1.emf]














