[image: image1.wmf]corso di laurea in informatica

corso di diploma universitario in informatica

Reti di Calcolatori – Architettura degli Elaboratori II (reti)

prof. Nello SCARABOTTOLO — anno accademico 2001/02

APPELLO DI ESAME — 21 novembre 2002


Cognome



Nome



Matricola
Firma


Valutazioni
1 (18) 
2 (6)
3 (6)
4 (6)
5 (6)
6 (6)
7 (6)

NOTE PER LO SVOLGIMENTO

Durante lo svolgimento delle domande di tipo culturale o metodologico, limitarsi a discutere gli aspetti richiesti dalla domanda, senza sprecare tempo in inutili trattazioni generali.

Durante lo svolgimento di eventuali esercizi di natura progettuale, giustificare ogni eventuale aggiunta o precisazione delle specifiche, e discutere le motivazioni delle scelte di progetto più significative.

ATTENZIONE: è vietato consultare testi o appunti di qualsiasi genere.
N.B.
Il presente foglio - compilato a STAMPATELLO e firmato - deve essere 
riconsegnato insieme all'elaborato.

Rispondere alle domande da 1 a 4

oppure alle domande da 2 a 7

— 1 — punti 18

[image: image3.wmf]
Il modello a rete di code riportato in figura rappresenta un minicalcolatore multiprogrammato, utilizzato per applicazioni batch di accesso a una base di dati. In un periodo di osservazione di 1000 sec., vengono misurati i seguenti parametri comportamentali:

Completamenti:
50

Utilizzo della CPU:
0.6

Utilizzo della memoria:
0.8

Utilizzo del disco:
0.7

Per migliorare le prestazioni, si possono adottare le seguenti due soluzioni:

· un sistema multiprocessore ad accoppiamento stretto, nel quale due CPU di caratteristiche identiche a quelle della CPU del minicalcolatore originario accedono alla stessa memoria di lavoro, contenente i programmi di accesso alla base dati residente su disco;

· un sistema multiprocessore ad accoppiamento lasco, nel quale due CPU di caratteristiche identiche a quelle della CPU del minicalcolatore originario hanno ciascuna una memoria di lavoro propria — pure di caratteristiche identiche a quelle della memoria del minicalcolatore originario — contenente i programmi di accesso alla base dati residente sul disco condiviso.

Confrontare le due soluzioni in presenza di quattro programmi simultaneamente in esecuzione.

— 2 — punti 6
Diversi schemi di distribuzione della memoria di lavoro nelle macchine multicalcolatore (MIMD).

— 3 — punti 6
Caratteristiche salienti di una CPU VLIW.

— 4 — punti 6
Le fibre ottiche.

— 5 — punti 6
Il problema delle control dependencies.

— 6 — punti 6
Reti di interconnessione dinamiche.

— 7 — punti 6
Modalità di codifica digitale delle informazioni.

� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image2.wmf]_840880248

_984143994.doc
[image: image1.emf]














